伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司

淖 尔 壕 煤 矿

乳化液泵站技术规格书

| 编 制： |  |
| --- | --- |
| 校 核： |  |
| 项目负责人： |  |

内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司

2012年11月

目　　录

1  基本概况	1

1.1  煤层开采条件	1

1.2　矿井工作制度	1

1.3　工作面布置情况	2

2　配套	2

3　乳化液泵站主要技术参数	2

4　乳化液泵站技术要求	3

4.1  乳化液泵站技术要求	3

4.2  质量和寿命保证	4

4.3  安全与环保	4

5  供货范围	4

6  设备到货时间	4

7  由供应商提供设备技术规格	4

7.1  乳化液泵站技术性能指标	4

7.2  其它（供货商认为有必要说明或提供的）	5

# 1  基本概况

## 1.1  煤层开采条件

1.1.1　煤层赋存条件及顶底板岩性

井田内共见可采煤层4层，即2-3、3-2、4-2、6-1号煤层。根据矿井的开拓布置，矿井首采4-2号煤层。

4-2号煤层位于4煤组下部，全井田发育且可采。井田内煤层自然厚度3.31～4.34m，平均3.66m。厚度变化不大，总体由北东向南西增厚，厚度变异系数12%。煤层结构简单，不含夹矸。全区28个穿过点，全部为可采，点可采系数100%，全井田可采，面积可采系数100%，为对比可靠、全井田可采的稳定煤层。与下部的5-1煤层间距19.21～43.20m，平均32.04m，由南向北、由东向西间距渐增大，间距变化小，变异系数15%。煤层顶板为细粒砂岩及砂质泥岩，底板多以细粒砂岩为主,次为泥岩。

1.1.2　地质构造

井田位于东胜煤田的南部，其构造形态与区域含煤地层构造形态一，总体为一向南西倾斜的单斜构造，地层产状平缓，倾向200°～260°，地层倾角小于5°。井田内未发现断层，但在中西部地段，煤层底板等高线起伏较大，起伏角一般小于2°，区内未发现断裂及紧密褶皱，亦无岩浆岩侵入，井田构造属简单型。

1.1.3　其他开采技术条件

本矿井为低瓦斯矿井，煤层自燃等级为Ⅰ级，为容易自燃，有煤尘爆炸危险性，水文地质条件属简单型，无地温异常。

## 1.2　矿井工作制度

矿井设计年工作日为330d，采用“四、六”制工作制，三班生产，一班检修，日净提升时间16h。

## 1.3　工作面布置情况

工作面长度：	239.9 m（煤壁内侧尺寸）

推进长度：	1350m（首采）/4420m（最大）

地质资源量：	207万吨

可采储量：	177万吨

采高：	3.43m～4.34m（70%）

煤层倾角：	0°～5°

主运输顺槽尺寸：	5.2m×3.4m(宽×高)

辅运输顺槽尺寸：	5.4m×3.5m(宽×高)

回风顺槽尺寸：	5.4m×3.5m(宽×高)

# 2　配套

2.1  配套最终液压支架和采煤机。

# 3　乳化液泵站主要技术参数

3.1  压力：	≥31.5Mpa

3.2  流量：	≥400L/min

3.3  三泵两箱

3.4  功率及电压： ≥250kW，660/1140V。

3.5  配套液箱容积：2500L，有液位自动控制装置。

3.6  乳化液箱采用不锈钢材料，有自动配液装置。

3.7  配带储能器，回液口配带磁性过滤器。

3.8  每套泵站由三泵二箱组成。

3.9  每个液箱设置两出口、二回口。

3.10  工作液： 5：95乳化油和中性水配制而成。

3.11  供回液管直径应与支架匹配，具体设计联络时确定。

3.12  乳化液泵站的系统压力和流量应与液压支架的要求匹配。

3.13  具有自动配液功能，乳化液系统中回液和进水过滤器精度80μm。

3.14  有自动卸载功能。

3.15  泵体上配备必要的监测仪表，如压力、流量、温度、液位等。

3.16  每台乳化泵的控制为独立式，左右均可安装。

3.17  电机温度保护与先导控制回路能串接，并接入组合开关，实现先导控制和温度保护功能。

3.18  电机外壳的防护等级：不低于IP55。

3.19  泵站列车必须能实现左右调向，满足左右工作面配套的要求。

3.20  当泵站和液箱在5度的斜坡上运行时，能保证正常供液。

# 4　乳化液泵站技术要求

## 4.1  乳化液泵站技术要求

4.1.1 无故障运行时间不小于90%；

4.1.2 外购的标准件及非标准件必需安全可靠，并符合相应标准的要求。

4.1.3 设备入井前应取得中国国家煤矿安全标志证书和“MA”标识牌。

4.1.4 设计及制造应符合最新版本国标（GB）、行标（MT）或国际被接受的标准。

4.1.4 环形供液。

## 4.2  质量和寿命保证

4.2.1 整机质保期：≥10Mt过煤量或2年（以先到为准）。

4.2.2 要求整机寿命：20Mt过煤量。

## 4.3  安全与环保

4.3.1 各种标识应清晰、易懂，安装在明显的位置。

4.3.2 各运行部件要设有可靠的防护装置。

# 5  供货范围

1套。

# 6  设备到货时间

由建设单位确定。

# 7  由供应商提供设备技术规格

## 7.1  乳化液泵站技术性能指标

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力（Mpa） |  |  |
| 2 | 流量（L/min） |  |  |
| 3 | 外形尺寸(L×W×H mm) |  |  |
| 4 | 寿命（过煤量Mt） |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

## 7.2  其它（供货商认为有必要说明或提供的）