伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司

淖 尔 壕 煤 矿

刮板输送机、转载机、破碎机、自移机尾技术规格书

| 编 制： |  |
| --- | --- |
| 校 核： |  |
| 项目负责人： |  |

内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司

2012年11月

第一节  货物需求一览表

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 交货时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刮板输送机SGZ1000/1400 | 1 | 台 |  | 250m |
| 2 | 转载机SZZ1200/400 | 1 | 台 |  | 32m |
| 3 | 破碎机PLM4000 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 皮带自移机尾DY1200 | 1 | 台 |  | 行程2700mm |
| 5 | 质保期备件 | 各1 | 批 |  | 主机总价格的5% |
| 6 | 安装、调试专用工具 | 各1 | 套 |  |  |
| 7 | 技术资料 | 各6 | 套 |  |  |

第二节  设备技术规格及要求

# 一．基本概况

## 1  煤层开采条件

1.1煤层赋存条件及顶底板岩性

井田内共见可采煤层4层，即2-3、3-2、4-2、6-1号煤层。根据矿井的开拓布置，矿井首采4-2号煤层。

4-2号煤层位于4煤组下部，全井田发育且可采。井田内煤层自然厚度3.31～4.34m，平均3.66m。厚度变化不大，总体由北东向南西增厚，厚度变异系数12%。煤层结构简单，不含夹矸。全区28个穿过点，全部为可采，点可采系数100%，全井田可采，面积可采系数100%，为对比可靠、全井田可采的稳定煤层。与下部的5-1煤层间距19.21～43.20m，平均32.04m，由南向北、由东向西间距渐增大，间距变化小，变异系数15%。煤层顶板为细粒砂岩及砂质泥岩，底板多以细粒砂岩为主,次为泥岩。

1.2　地质构造

井田位于东胜煤田的南部，其构造形态与区域含煤地层构造形态一，总体为一向南西倾斜的单斜构造，地层产状平缓，倾向200°～260°，地层倾角小于5°。井田内未发现断层，但在中西部地段，煤层底板等高线起伏较大，起伏角一般小于2°，区内未发现断裂及紧密褶皱，亦无岩浆岩侵入，井田构造属简单型。

1.3　其他开采技术条件

本矿井为低瓦斯矿井，煤层自燃等级为Ⅰ级，为容易自燃，有煤尘爆炸危险性，水文地质条件属简单型，无地温异常。

## 2　矿井工作制度

矿井设计年工作日为330d，采用“四、六”制工作制，三班生产，一班检修，日净提升时间16h。

## 3　工作面布置情况

工作面长度：	239.9 m（煤壁内侧尺寸）

推进长度：	1350m（首采）/4420m（最大）

地质资源量：	207万吨

可采储量：	177万吨

采高：	3.43m～4.34m（70%）

煤层倾角：	0°～5°

主运输顺槽尺寸：	5.2m×3.4m(宽×高)

辅运输顺槽尺寸：	5.4m×3.5m(宽×高)

回风顺槽尺寸：	5.4m×3.5m(宽×高)

二、技术要求

1.1、刮板运输机技术参数

1.1.1　供货长度：250m；

1.1.2　驱动电机功率：2×700kw双速电机；

1.1.3　电压：3300v、频率50Hz；

1.1.4　运输能力：≥2200t/h；

1.1.5　中部槽外型尺寸（长×内宽×高）mm： 1750×1000×362;

1.1.6　圆环链规格:THD Φ42×146扁平链（选进口链德国THIELE或JDT产品）

1.1.7  接链环采用立环（选进口德国THIELE或JDT产品）。

1.1.8　链速：≥1.27m/s

1.1.9　中部槽型式：整体铸焊封底式

1.1.10  中部联接方式： 4000kN哑铃联接

1.2、刮板运输机技术要求

1.2.1　卸载方式为交叉侧卸。

1.2.2　紧链方式—液压马达紧链和伸缩辅助紧链

1.2.3　在不拆卸减速器的条件下可更换链轮组件。

1.2.4  配置伸缩机尾，伸缩行程量≥500mm。

1.2.5　适应工作面倾角：≤8°； 适应工作面走向倾角±10°。

1.2.6　采用双速电机，外壳的防护等级不低于IP55，配快装式电缆接线插座、插头。

1.2.7  采煤机牵引为销排式牵引轨道，与采煤机啮合使用锻造147节距销轨。销轨材料及齿面的淬火层厚度及硬度要有规定（设计联络确定）。

1.2.8　采用整体铸造封底式溜槽。中部槽长度1750mm，槽内宽度1000mm。中板厚度≥50mm，底板厚度≥30mm均采用进口高强耐模板，溜槽槽体采用整体铸造,表面平整光滑、连接方便可靠。

1.2.9　电缆槽与采煤机的电缆、水管拖曳装置相配套。电缆槽、电缆、液压软管和电缆托架应能把电缆和液压软管分开，且不互相干涉。

1.2.10　在刮板输送机的两端配有采煤机限位装置，刮板输送机铲板及牵引导轨应与采煤机配套。

1.2.11　应具有齐全、可靠的机械保护。

1.2.12  轴承选用进口FAG。

1.2.13  配置摩擦限矩器机械保护。

1.2.14  刮板输送机机头机尾驱动装置上要配有液压紧链装置，其工作压力为31.5Mpa。工作介质为乳化液。液压马达选用进口马达。

1.2.15  机头应配备液压马达装置，用于调试、紧链和处理故障，张紧马达明确进口。

1.2.16  刮板输送机具有左右工作面互换性，中部槽每隔五节设有底链检查装置，机头和机尾变线槽都设有底链检查装置。

1.2.17  铲煤板与槽帮为整体铸造结构。

1.2.18 （电缆槽高度及形式设计联络时确定）。卖方必须向买方提供电缆槽的设计方案。

1.2.19  电机应预埋温度传感器，实现对电机的温度监测和保护。

1.2.20  电机、减速器采用水冷，电机选用抚顺或西北骏马产品，减速机优先考虑沃德。

1.2.21 机头卸载端驱动装置和机尾回转端驱动装置与机架平行布置，卸载端和回转端的机架上设有检查孔。

1.2.22  刮板输送机能实现减速器油温、水温及电机轴承温度、绕组温度的监测，并能集中显示监测数据，同时通过第三方实现数据上传到地面，在地面控制中心显示设备运行参数。

1.3、刮板运输机其它

1.3.1　投标方需针对淖尔壕矿井的煤层及地质条件进行投标，以保证投标设备的适用性，满足工作面生产要求。

1.3.2  供货方应保证设备运行平稳、质量可靠、安全；安装、起吊、操作、维护方便；零部件互换性强。

1.3.3  电气设备应符合中国GB3836－1－4—2000标准或其它被中国防爆检验部门认可的标准。电气设备应具有中国国家电气安全标准所规定的各种保护。整机应符合MT/T105-93技术条件。

1.3.4  应提供该机型试验合格的证明材料。

1.3.5  设备入井前应取得国家煤矿安全标志证书和″MA″标识牌。

1.4、刮板运输机质量和寿命保证

1.4.1  整机质保期：井下验收合格后过煤量≥3Mt或使用1年（以先到为准）。

1.4.2  溜槽寿命：14Mt过煤量

1.4.3  大型部件质保期（过煤量）：

●  驱动架：10Mt

●  溜槽：10Mt

●  减速箱：6Mt

●  销排：6Mt

●  电机：4Mt

●  链轮：4Mt

●  刮板：4Mt

●  链条：4Mt（或2年）

●  链接头：3Mt

1.4.4 要求整机寿命：20Mt过煤量。

## 1.5  安全与环保

1.5.1 各种标识应清晰、易懂，安装在明显的位置。

1.5.2 各运行部件要设有可靠的防护装置。

# 1.6  由供应商提供设备技术规格

## 1.6.1  刮板输送机整机技术性能指标

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  |  |
| 2 | 总装机功率(kw) |  |  |
| 3 | 运输能力(t/h) |  |  |
| 4 | 设计/出厂长度（m） |  |  |
| 5 | 中部槽外形尺寸 (mm) |  |  |
| 6 | 启动方式 |  |  |
| 7 | 驱动装置的布置方式 |  |  |
| 8 | 供电电压/允许波动范围(V) |  |  |
| 9 | 供电频率(Hz) |  |  |
| 10 | 链速(m/s) |  |  |
| 11 | 刮板间距(m) |  |  |
| 12 | 卸载方式 |  |  |
| 13 | 卸载高度（mm） |  |  |
| 14 | 冷却方式 |  |  |
| 15 | 适应的工作面倾角(°) |  |  |
| 16 | 应的工作面走向倾角(°) |  |  |
| 17 | 采煤机牵引轨道型式 |  |  |
| 18 | 大修周期(Mt) |  |  |
| 19 | 总重量(kg) |  |  |
| 20 | 整机质保期(Mt) |  |  |
| 21 | 整机寿命(Mt) |  |  |

## 1.6.2  链条自动张紧装置

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  |  |
| 2 | 控制装置形式 |  |  |
| 3 | 结构原理 |  |  |
| 4 | 张紧行程㎜ |  |  |

## 1.6.3  溜槽（各种溜槽分别叙述）

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构形式 |  |  |
| 2 | 外形尺寸(L×W×H) /内宽（mm） |  |  |
| 3 | 垂直方向适应角度(°) |  |  |
| 4 | 水平方向适应角度(°) |  |  |
| 5 | 中板材料厚度(mm) |  |  |
| 6 | 底板材料厚度(mm) |  |  |
| 7 | 底链检查装置形式 |  |  |
| 8 | 溜槽重量(kg) |  |  |
| 9 | 溜槽寿命(Mt) |  |  |

## 1.6.4  链条和刮板

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链条生产厂家 |  |  |
| 2 | 链条原材料/厂家 |  |  |
| 3 | 链条规格(D×T mm) |  |  |
| 4 | 链速(m/s) |  |  |
| 5 | 链条最小破断力(kN) |  |  |
| 6 | 链条中心距(mm) |  |  |
| 7 | 最小破断力(kN) |  |  |
| 8 | 寿命(Mt) |  |  |
| 9 | 刮板间距(mm) |  |  |
| 10 | 刮板使用寿命(Mt) |  |  |

## 1.6.5  驱动电机

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号、数量 |  |  |
| 2 | 制造厂家 |  |  |
| 3 | 单速/双速 |  |  |
| 4 | 额定功率(kW) |  |  |
| 5 | 额定电压/允许波动范围(V) |  |  |
| 6 | 额定电流(A) |  |  |
| 7 | 频率(Hz) |  |  |
| 8 | 冷却方式 |  |  |
| 9 | 过热保护 |  |  |
| 10 | 适配电缆的最大外径(mm) |  |  |
| 11 | 外形尺寸(L×W×H mm) |  |  |
| 12 | 重量(kg) |  |  |
| 13 | 寿命(Mt) |  |  |

## 1.6.6  减速器

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构形式 |  |  |
| 2 | 生产厂家 |  |  |
| 3 | 润滑方式 |  |  |
| 4 | 齿轮模数 |  |  |
| 5 | 寿命(Mt) |  |  |

## 1.6.7  伸缩机尾

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  |  |
| 2 | 控制装置形式 |  |  |
| 3 | 结构原理 |  |  |
| 4 | 调节行程㎜ |  |  |

## 1.6.8  监测、控制和数据传输

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  |  |
| 2 | 控制装置形式 |  |  |
| 3 | 控制功能（分别叙述） |  |  |
| 4 | 监测内容 |  |  |
| 5 | 数据传输形式 |  |  |

## 1.6.9  其他（供货商认为有必要说明或提供的）

2.1  转载机技术技术参数

2.1.1　运输能力：≥3500(t/h)。

2.1.2　长度： 32m（含破碎机长度）。

2.1.3  溜槽内宽：1200mm。

2.1.4  适应的工作面倾角：≥5°，适应的工作面走向倾角：≤±6°。

2.1.5  电机功率：≥400kw

2.1.6  供电电源：1140V，50Hz。

2.1.7  中部槽型式：整体箱型焊接。

2.1.8  圆环链规格:TSCφ38*137-D（进口链德国THIELE或JDT产品）

2.1.9  接链环采用立环（选进口德国THIELE或JDT产品）。

2.1.10  链速：≥1.8m/s

2.1.11  连接方式：落地槽4000KN哑铃销连接，其它槽螺栓刚性连接。

2.2.12  减速器形式：行星齿轮传动减速器。

2.2　转载机技术要求

2.2.1　驱动单元与转载机平行布置，适应左右互换布置的要求，刮板输送机的交叉点，破碎机的入口处应能使煤流顺利通过。转载机上有电缆和软管保护设施。。

2.2.2　电机选抚顺厂或西北骏马双速电机，配快装式电缆接线插座，插头。

2.2.3　封底式溜槽，槽内宽1200mm。中板厚度≥50mm，底板厚度≥30mm，均采用进口高强度耐磨板。

2.2.4　破碎机到自移机尾间设可方便观察的护盖。

2.2.5　应具有齐全的机械保护及防煤流溢出措施。

2.2.6  紧链方式为液压马达+齿轮副+液压伸缩机头，配置摩擦限矩器机械保护。

2.2.7　转载机从头至尾都要有电缆、软管支托/挂钩。

2.2.8　轴承、密封件选用进口件。

2.2.9  落地槽、悬空槽都应设有底链检查装置。。

2.2.10  电机外壳的防护等级：不低于IP55

2.2.11  链条采用中双链形式。

2.2.12  转载机应与自移机尾相适应。

2.2.13  液压系统应与乳化液泵站的液压系统相适应，紧链马达工作压力为31.5Mpa。

2.2.14  电机应预埋温度传感器，实现对电机的温度监测和保护。

2.2.15  在不拆卸减速器的条件下可更换链轮组件。

2.2.16  机头卸载端考虑收口问题。

※2.2.17  采用液压马达-齿轮副+液压伸缩机头紧链方式。

2.2.18  减速机优先考虑沃德。

2.2.19刮板转载机能实现减速器油温、水温及电机轴承温度、绕组温度的监测，并能集中显示监测数据，同时通过第三方实现数据上传到地面，在地面控制中心显示设备运行参数。

2.3　转载机其它

.2.3.1　投标方需针对淖尔壕矿井的煤层及地质条件进行投标，以保证投标设备的适用性，满足工作面生产要求。

2.3.2　供货方应保证设备运行平稳、质量可靠、安全；安装、起吊、操作、维护方便；零部件互换性强；表面美观。

2.3.3  电气设备应符合中国GB3836－1－4—2000标准或其它被中国防爆检验部门认可的标准。电气设备应具有中国国家电气安全标准所规定的各种保护。整机符合MT106-1996技术条件。

2.3.4　应提供该机型试验合格的证明材料。

2.3.5  设备入井前应取得中国国家煤矿安全标志证书和″MA″标识牌。

2.4　转载机质量和寿命保证

2.4.1  整机质保期：≥3Mt过煤量或使用1年（以先到时间为准）

2.4.2  溜槽寿命：14Mt过煤量。

2.4.3  大型部件质保期（过煤量）：

●  驱动架：10Mt

●  溜槽：10Mt

●  减速箱：6Mt

●  电机：4Mt

●  链轮：4Mt

●  刮板：4Mt

●  刮板链：4Mt （或2年）

2.4.4 要求整机寿命：20Mt过煤量。

2.5  安全与环保

4.3.1 各种标识应清晰、易懂，安装在明显的位置。

4.3.2 各运行部件要设有可靠的防护装置。

# 2.6  由供应商提供设备技术规格

## 2.6.1  转载机整机技术性能指标

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  |  |
| 2 | 装机功率(kW)转载能力(t/h) |  |  |
| 3 | 铺设长度(m) |  |  |
| 4 | 中部槽外形(L×W×H)/内宽（mm） |  |  |
| 5 | 驱动装置的布置方式 |  |  |
| 6 | 控制方式 |  |  |
| 7 | 供电电压/允许波动范围(V) |  |  |
| 8 | 供电频率(Hz) |  |  |
| 9 | 链速(m/s) |  |  |
| 10 | 刮板间距(m) |  |  |
| 11 | 上升坡度(°) |  |  |
| 12 | 适应的工作面倾角(°) |  |  |
| 13 | 适应的工作面走向倾角(°) |  |  |
| 14 | 与胶带机的搭接方式 |  |  |
| 15 | 与胶带机的有效搭接长度 |  |  |
| 16 | 电机/减速器冷却方式及参数 |  |  |
| 17 | 驱动单元能否左右互换布置 |  |  |
| 18 | 在满载条件下能否正常启动 |  |  |
| 19 | 转载机上有无电缆和软管保护设施 |  |  |
| 20 | 皮带自移方式 |  |  |
| 21 | 有无辅助推移装置 |  |  |
| 22 | 机头最大外形尺寸（宽×高mm） |  |  |
| 23 | 大修周期(Mt) |  |  |
| 24 | 总重量(kg) |  |  |
| 25 | 整机质保期（Mt） |  |  |
| 26 | 整机寿命(Mt) |  |  |

## 2.6.2  传动部

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |
| 2 | 结构形式 |  |  |
| 3 | 冷却方式 |  |  |
| 4 | 寿命(Mt) |  |  |
| 5 | 外形尺寸(L×W×H mm) |  |  |
| 6 | 重量(kg) |  |  |

## 2.6.3  机头液压张紧机构

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动张紧装置型式 |  |  |
| 2 | 液压缸数量规格 |  |  |
| 3 | 调节行程(mm) |  |  |
| 4 | 液压压力（MPa） |  |  |

## 2.6．4  溜槽（各种溜槽分别叙述）

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸(L×W×H)、 内宽（mm） |  |  |
| 2 | 垂直方向可弯曲角度(°) |  |  |
| 3 | 水平方向可弯曲角度(°) |  |  |
| 4 | 中板厚度(mm) |  |  |
| 5 | 底板厚度(mm) |  |  |
| 6 | 连接装置强度(kN) |  |  |
| 7 | 底链检查装置形式 |  |  |
| 8 | 溜槽重量(kg) |  |  |
| 9 | 溜槽寿命(Mt) |  |  |

## 2.6.5  链条和刮板

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链条生产厂家 |  |  |
| 2 | 链条原材料/厂家 |  |  |
| 3 | 链条规格(D×T mm) |  |  |
| 4 | 链速(m/s) |  |  |
| 5 | 链条最小破断力(kN) |  |  |
| 6 | 链条中心距(mm) |  |  |
| 7 | 最小破断力(kN) |  |  |
| 8 | 寿命(Mt) |  |  |
| 9 | 刮板间距(mm) |  |  |
| 10 | 刮板使用寿命(Mt) |  |  |

## 2.6.6  链条预紧装置

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  |  |
| 2 | 结构原理 |  |  |

## 2.6.7  灭尘系统

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式、位置 |  |  |
| 2 | 水量(l/min) |  |  |
| 3 | 水压(MPa) |  |  |
| 4 | 喷嘴数量(个) |  |  |
| 5 | 灭尘效果 |  |  |
| 6 | 控制方式 |  |  |

## 2.6.8  驱动电机

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号、数量 |  |  |
| 2 | 制造厂家 |  |  |
| 3 | 单速/双速 |  |  |
| 4 | 额定功率(kW) |  |  |
| 5 | 额定电压/允许波动范围(V) |  |  |
| 6 | 额定电流(A) |  |  |
| 7 | 频率(Hz) |  |  |
| 8 | 冷却方式 |  |  |
| 9 | 过热保护 |  |  |
| 10 | 适配电缆规格/最大外径(mm) |  |  |
| 11 | 外形尺寸(L×W×H mm) |  |  |
| 12 | 重量(kg) |  |  |
| 13 | 寿命(Mt) |  |  |

## 2.6.9  其他（供货商认为有必要说明或提供的）

3.1  破碎机PLM4000技术参数

3.1.1  破碎能力： ≥4000(t/h)

3.1.2　入料粒度: 出料粒度: 150---400 mm 并可液压调节

3.1.3　驱动电机功率：≥375kw

3.1.4　供电电源：1140V； 50Hz

3.1.5　传动形式：电机加减速器加偶合器传动装置

3.1.6  电机外壳的防护等级：不低于IP55。

3.2  破碎机PLM4000技术要求

3.2.1　驱动单元能满足在破碎机左右侧互换布置的要求。

3.2.2　锤式破碎机，采用减速器传动装置。

3.2.3　破碎机及出口要有防护罩以防破碎物料飞溅。

3.2.4　破碎机应具有可靠的机械保护。

3.2.5　轴承、密封件选用进口件。

3.2.6  电机应预埋温度传感器，实现对电机的温度监测和保护。

3.2.7  电机（选抚顺或西北骏马产品），外壳防护等级不低于IP55，配快装式电缆接线插头、插座。

3.2.8  减速机优先考虑沃德

3.2.9 破碎机进出料端都要安装喷头，位置不能影响喷洒效果。

3.2.10破碎机能实现减速器油温、水温及电机轴承温度、绕组温度的监测，并能集中显示监测数据，同时通过第三方实现数据上传到地面，在地面控制中心显示设备运行参数。

3.3  破碎机PLM4000其它要求

3.3.1　投标方需针对淖尔壕矿的煤层及地质条件进行投标，以保证投标设备的适用性，满足工作面生产要求。

3.3.2  供货方应保证设备运行平稳、质量可靠、安全；安装、起吊、操作、维护方便；零部件互换性强；表面美观。

3.3.3  设备入井前应取得中国国家煤矿安全标志证书和“MA”标识牌。

3.3.4　电气设备应符合中国GB3836－1－4—2000标准或其它被中国防爆检验部门认可的标准。电气设备应具有中国国家电气安全标准所规定的各种保护。整机应符合MT/T493-1995技术条件。

3.3.5　应提供该机型试验合格的证明材料。

3.4  破碎机PLM4000质量和寿命保证

3.4.1  整机质保期：≥3Mt过煤量或使用1年（以先到为准）

3.4.2  大型部件质保期（过煤量）：

●  减速箱：6Mt

●  破碎转子和轴组：4Mt

●  电机：4Mt

3.4.3  要求整机寿命：20Mt过煤量。

## 3.5.  安全与环保

3.5.1 各种标识应清晰、易懂，安装在明显的位置。

3.5.2 各运行部件要设有可靠的防护装置。

# 3.6  由供应商提供设备技术规格

## 3.6.1  破碎机整机技术性能指标

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  |  |
| 2 | 总装机功率(kW) |  |  |
| 3 | 破碎能力(t/h) |  |  |
| 4 | 入料粒度(mm) |  |  |
| 5 | 出料粒度(mm) |  |  |
| 6 | 供电电压/允许波动范围(V) |  |  |
| 7 | 供电频率(Hz) |  |  |
| 8 | 可破碎物的单向抗压强度(MPa) |  |  |
| 9 | 驱动装置的结构和类型 |  |  |
| 10 | 驱动装置的布置方式 |  |  |
| 11 | 驱动单元能否左右互换布置 |  |  |
| 12 | 控制方式 |  |  |
| 13 | 外形尺寸(L×W×H mm) |  |  |
| 14 | 总重量(kg) |  |  |
| 15 | 大修周期(Mt) |  |  |
| 16 | 整机质保期(Mt) |  |  |
| 17 | 整机寿命(Mt) |  |  |

## 3.6.2  传动部

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造厂 |  |  |
| 2 | 型号 |  |  |
| 3 | 结构形式 |  |  |
| 4 | 冷却方式及参数 |  |  |
| 5 | 外形尺寸(L×W×H mm) |  |  |
| 6 | 重量(kg) |  |  |
| 7 | 寿命(Mt) |  |  |

## 3.6.3  偶合器

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  |  |
| 2 | 型号 |  |  |
| 3 | 重量(kg) |  |  |
| 4 | 寿命(Mt) |  |  |

## 3.6.4  灭尘系统

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类型 |  |  |
| 2 | 水量(l/min) |  |  |
| 3 | 水压(MPa) |  |  |
| 4 | 喷嘴数量(个) |  |  |
| 5 | 灭尘效果 |  |  |

## 3.6.5  驱动电机

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造厂家 |  |  |
| 2 | 型号 |  |  |
| 3 | 单速/双速 |  |  |
| 4 | 额定功率(kW) |  |  |
| 5 | 额定电压/允许波动范围(V) |  |  |
| 6 | 额定电流(A) |  |  |
| 7 | 频率(Hz) |  |  |
| 8 | 工作方式 |  |  |
| 9 | 冷却方式 |  |  |
| 10 | 允许温升(℃) |  |  |
| 11 | 过热保护 |  |  |
| 12 | 适配电缆规格/最大外径(mm) |  |  |
| 13 | 外形尺寸(L×W×H mm) |  |  |
| 14 | 重量(kg) |  |  |
| 15 | 寿命(Mt) |  |  |

3.6.6  其他（供货商认为有必要说明或提供的）

4.1自移机尾技术技术参数及要求

4.1.1  配套胶带机1.2m，带速3.5m/s，胶带机铺设长度4600m，驱动功率5×250kW使用PVG胶带。

4.1.2  配套转载机时卸载高度要确保落煤效果，不能有拉回煤现象。

4.1.3  要实现转载机与自移机尾在二个方向上自调整角度，适应巷道变化。

4.1.4  皮带自移机尾动力源为乳化液，自带液压控制系统, 自移机尾行程2700mm。

4.1.5  自移机尾可左右摆动，实现胶带机自动调偏功能。

4.1.6  配套转载机卸载点准确，确保不撒煤。

4.1.7  设备入井前应取得中国国家煤矿安全标志证书和″MA″标识牌。

4.1.8  整机满足左、右工作面采煤要求。

4.1.9  该自移机尾要适用于三刀一移的作业方式（采煤机截深865mm）。

4.2  自移机尾质量和寿命保证

4.2.1  整机质保期：≥3Mt过煤量或1年（以先到为准）。

4.2.2  要求整机寿命：20Mt过煤量。

4.2.3  大型部件质保期（过煤量）：

- 滚筒：6Mt

- 油缸：6Mt

- 阀类：6Mt

- 胶管：1.5年

## 4.3  安全与环保

4.3.1 各种标识应清晰、易懂，安装在明显的位置。

4.3.2 各运行部件要设有可靠的防护装置。

# 4.4  由供应商提供设备技术规格

## 4.4.1  可伸缩胶带自移机尾整机技术性能指标

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式 |  |  |
| 2 | 适应带宽（㎜） |  |  |
| 3 | 步距（㎜） |  |  |
| 4 | 能否满足左右互换 |  |  |
| 5 | 水平摆动角度(°) |  |  |
| 6 | 适应的走向倾角(°) |  |  |
| 7 | 外形尺寸(L×W×H mm) |  |  |
| 8 | 寿命（过煤量Mt） |  |  |

## 4.4.2  其他（供货商认为有必要说明或提供的）

第三节 备件和工具

3.1所有为设备的组装、空载试验、带载试验、试运行、质保期内必备的数量足的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。

3.2中标方将提供完整备件手册、备件件号、数量、价格表的CD盘（电子版的不得低于pdf版本文件形式），随同设备发货。

3.3中标方还将进一步提供可靠信息以及机械与电气设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

3.4中标方应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知用户。

3.5在备件停止生产的情况下，中标方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件。

3.6在备件停止生产后，如果买方要求，中标方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第四节 设计联络会及配套责任

4.1  中标方应承担整个合同设备的设计、制造与调试的所有责任。

4.2  为使合同项下的设备能够顺利地制造，中标方和买方应协商设备的设计。

4.3  为了确保设计的准确性，双方将协商确定召开关于技术设计联络会。中标方负责与煤机、支架的配套图纸。会议地点及时间应在合同协商阶段决定。双方将签署联络会议备忘录，并作为设计的依据，与合同具有相同效力。

4.4  联络会后，供货商认为对设计所涉及的主要技术问题，有必要派遣中标方工程技术人员到买方现场进行讨论磋商，费用由供货商承担。

4.5  工作面运输机与支架、煤机的配合尺寸，通过设计联络会确认。

4.6  工作面设备初步确定为：

液压支架  ZY10000/23/47

采煤机    MG750/1860-WD

第五节 设备出厂前检验

5.1为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，买方将派人到中标方所在工厂进行中检。对于在中标方所在地的交通费用和为便于买方质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标方免费提供。

5.2设备中检既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运买方现场的质量检验。

第六节 技术服务

6.1中标方将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、执行测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标方服务工程师的主要责任与任务如下

——给买方安装人员提供完整的或系统的技术指导

——指导买方人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——矿区现场培训买方人员。

——质保期内技术服务。

6.2安装前，应由中标方的技术服务人员结合合同设备装配，给予买方安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决买方人员提出的技术问题。中标方技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标方将自出资金维修、更换和/或补偿损失部分。

6.3中标方将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

6.4设备发货前以传真形式发给买方有关的装箱单。

6.5在现场举行由双方参加的会议，对所提供的合同设备进行安装的准备工作进行讨论。

6.6对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括买方操作和维修人员的现场培训,中标方需免费提供。

第七节 安装、检验、调试、试运行及验收

7.1在该附录中：

安装：意为买方安装人员在供货方的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备、车间和/或该系统。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备、车间和/或系统，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备、车间和/或系统可以使用。

验收：即为该设备、车间和/或系统达到合同规定的测试运转,性能测试和试运行技术要求后买方正式接收。

7.2设备到货应随机提供出厂验收报告。

7.3在设备经过安装测试、试运行之后，买卖双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，买方出据验收证明并由中标方确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

7.4设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

7.5 设备主要结构件不允许外委制造。

第八节 质量保证

8.1 质保期应为最终验收合格投入使用后1年或到货后2年。对由于质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。

8.2 中标方质保期内的维修服务承诺。

8.3 中标方对设备大修周期、使用寿命及各主要零部件的寿命承诺。

第九节 技术资料和图纸

9.1 中标方按规定给买方提供全面的、详细的技术资料，包括各种图纸、设备使用手册、维修手册、零件手册、备件目录及报价CD。所有资料6份，并提供电子版本1份。电子版资料应是可查询的linkone或PDF文件格式。技术资料在设备发货前一月以特快专递方式寄送1份，其余随合同中设备一同发货。买方有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

9.2 如果发现中标方交付的技术文件和图纸不完整，或在运输途中丢失或损坏，中标方在接到买方索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,将免费向买方增补丢失和/或损坏部分的技术文件与图纸。

9.3 中标方有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

9.4 中标方定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

9.5供货方在投标时同时提供下列技术资料及图纸

总装图及大修理用成套图

制造标准、防爆标准

检验标准

电气原理图和技术说明书

液压系统图

刮板机与支架、采煤机、配套图

第十节 标准

10.1  所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器:     IEC标准/EN标准

机械:     ISO标准

类似或高于上述标准的货物原产国的国家标准或其它目前使用的国家标准。

10.2  设备的设计与制造应采用SI国际单位制，个别部件采用英制单位应列出清单。

10.3  防爆电气设备应按中国GB3836-1-4---2000标准,或其它被中国防爆检验部门认可的标准制造。

10.4  设备入井前应取得中国国家煤矿安全标志证书和″MA″标识牌。