生产接续井下管道安装工程量(标段一）

| 序号 | 巷道名称 | 管道名称 | 米数（m） | 管材 | 管径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南北辅运大巷水仓北 | 主运排水 | 250 | 无缝钢管 | φ108*4 |
|  |  | 辅运排水 | 250 | 无缝钢管 | φ108*4 |
| 2 | 东西回风大巷管路延伸 | 供水、消防洒水 | 445 | 无缝钢管 | φ159*4.5 |
|  |  | 压风 | 445 | 无缝钢管 | φ159*4.5 |
|  |  | 排水 | 445 | 无缝钢管 | φ159*5 |
| 3 | 东西辅运大巷管路延伸 | 供水、消防洒水 | 1870 | 无缝钢管 | φ159*4.5 |
|  |  | 压风 | 1870 | 无缝钢管 | φ159*4.5 |
|  |  | 排水 | 3000 | 无缝钢管 | φ108*4 |
| 4 | 东西主运大巷管路延伸 | 供水、消防洒水 | 1750 | 无缝钢管 | φ159*4.5 |
|  |  | 压风 | 1750 | 无缝钢管 | φ159*4.5 |
|  |  | 排水 | 3000 | 无缝钢管 | φ108*4 |
| 5 | 1402主运顺槽 | 供水、消防洒水 | 1360 | 无缝钢管 | φ133*4.5 |
|  |  | 压风 | 1360 | 无缝钢管 | φ108*4 |
| 6 | 1402辅运顺槽 | 供水、消防洒水 | 1400 | 无缝钢管 | φ133*4.5 |
|  |  | 压风 | 1400 | 无缝钢管 | φ108*4 |
|  |  | 排水 | 1400 | 无缝钢管 | φ108*4 |
|  |  | 应急排水 | 2800 | PE管 | ￠225 |
|  |  | 黄泥灌浆 | 1400 | 无缝钢管 | φ133*6 |
| 7 | 合计安装工程量 |  | 2800 | PE管 | ￠225 |
|  |  |  | 8130 | 无缝钢管 | φ159*4.5 |
|  |  |  | 445 | 无缝钢管 | φ159*5 |
|  |  |  | 10660 | 无缝钢管 | φ108*4 |
|  |  |  | 2760 | 无缝钢管 | φ133*4.5 |
|  |  |  | 1400 | 无缝钢管 | φ133*6 |
| 8 | 共计 |  | 26195 |  | 各型 |