- 需求风门各类参数

- 一、适用范围、环境及执行标准

适用范围及环境

设备适用于煤矿井下各种硐室、巷道、风口、扇风机井口、掘进工作面、采煤工作面；

执行标准

投标方提供的自动风门的设计、制造、检查和验收应符合适用的中国最新版国家标准（GB）、行业标准（JB）或在国际范围内被接受的具有不低于下列标准、规范，具体如下：

国家发改委和国家能源局联合发布的“能源技术革命创新行动计划(2016–2030年)”；

《国家煤矿安监局关于加快推进煤矿安全风险监测预警系统建设的指导意见》“煤安监办〔2019〕42号”；

《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(试行)》“安监总煤装[2011]33号”；

GB/50465-2008《煤炭工业矿井总体规划规范》；

GB/50055-2011《通用用电设备配电设计规范》；

GB/T3836.1-2021《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》；

GB/T3836.2-2021《爆炸性环境用防爆电气设备防爆型电气设备》；

GB/T3836.4-2021《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备》；

GB/T50518《矿井通风安全装备标准》；

《煤矿安全规程》最新版；

MT/443-1995《煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件》；

MT/T661-2011《煤矿井下用电器设备通用技术条件》；

- 二、建设需求内容及设备

需求内容

- 矿用隔爆兼本质安全型风门电控箱、矿用隔爆兼本安型直流电源、矿用本安型位置传感器、矿用本质安全型红外接收器、矿用本质安全型红外发射器、矿用本安型声光报警器、矿用本安型摄像仪、风门气控箱、矿用本安型电磁阀、气动执行机构及传输线缆。

- 自动风门主控箱要求：主控箱自动控制部分具备PLC设计，具备网络接 口并能接入功能煤矿现智能化通风系统(厂家：济南煤科),实现数据实时上传 及远控操作功能，提供视频监控设备。

- 风门材质：煤矿井下用聚氯乙烯风门板材。

- 备用电源要求：交流供电停止，备用电池组电源供电时间不低于4小时。

- 门轴要求：耐腐蚀性、轴承防尘与密封性强及维护便捷，满足《煤矿安全规程》、 (AQ标准)及MT/T154.2-201《煤矿用风门技术条件》。

6、无电、无风时风门闭锁必须有机械臂锁实现风门闭锁。

供货清单

| 电气调节风门配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 单套数量 | 备注 |
| 1 | 门体 | 定制 | 1套2道4扇，规格：4.6m*2.9m(风门高度2.85）*0.07m，带行人小门，预留观察窗（200mm*200mm），每道门含一套手动调节风窗。 | 道 | 2 | 大门、行人小门配置机械闭锁，大小门均能实现气动闭锁、气动开开闭 |
|  |  |  | 1套2道4扇，规格：4.6m*2.9m(风门高度2.85）*0.07m，带行人小门，预留观察窗（200mm*200mm），每道门含一套手动调节风窗。 | 道 | 2 |  |
|  |  |  | 1套2道4扇，规格：4.6m*2.85m(风门高度2.6）*0.07m，带行人小门，预留观察窗（200mm*200mm），每道门含一套手动调节风窗。 | 道 | 2 |  |
| 2 | 矿用隔爆兼本质安全型风门电控箱 |  | （1）电源电压：AC127V，额定功率˂150W。 （2）电压波动范围：标称值的75%～110%。 （3）防爆类型：矿用隔爆兼本质安全型。 （4）防爆标志：Exd[ib]I Mb。 （5）控制箱内置显示屏，显示风门各种工作状态、故障信息。 （6）输入信号： 10路高低电平信号，高电平≥10V，低电平≦0.5V； （7）输出信号： 4路高低电平信号：高电平≥10V，低电平≦0.5V。 2路无源开关接点信号。 | 个 | 1 | 参考 |
| 3 | 矿用隔爆兼本安型直流电源 |  | （1）额定交流工作电压：AC127V/AC380V/AC660V。 （2）电压波动范围：标称值的75%～110%。 （3）额定输入视在功率：≤70VA。 （4）2路12V1.2A本安电源；1路24V1A非本安电源。 （5）控制箱防爆类型：矿用隔爆兼本质安全型。 （6）控制箱防爆标志：Exd[ib]IMb。 | 台 | 1 | 参考 |
| 4 | 矿用本质安全型红外接收器 |  | （1）额定工作电压：DC24V； （2）检测距离:0～10m。 （3）防爆类型：矿用本质安全型。 （4）防爆标志：Ex ib I Mb。 （5）输出信号：高电平≥10V，低电平≤0.5V。 （6）接收器接收到发射器发出的红外信号，输出低电平信号；接收器接收不到发射器发出的光信号，输出高电平。 | 个 | 6 | 参考 |
| 5 | 矿用本质安全型红外发射器 |  | （1）额定工作电压：DC24V； （2）发射距离:0～10m。 （3）防爆类型：矿用本质安全型。 （4）防爆标志：Ex ib I Mb。 | 个 | 6 | 参考 |
| 6 | 矿用本安型位置传感器 |  | （1）额定电压：DC24V；工作电压范围：DC9V～DC26V。 （2）检测距离：（0～8）mm。 （3）输出信号：1路高低电平；高电平≥9V；低电平：≤0.5V。 （4）动作性能：当有金属物体与传感器相接近距离达到8mm以内时，传感器输出高电平，反之则输出低电平。 （5）防爆类型：矿用本质安全型。 （6）防爆标志：Ex ib I Mb。 | 个 | 6 | 参考 |
| 7 | 矿用本安型摄像仪 |  | （1）额定工作电压：DC 12V； （2）电压波动范围：标称值的75%～110%。 （3）防爆类型：矿用本质安全型。 （4）防爆标志：Ex ib I Mb。 （5）图像质量： （a）水平分辨率：≥400线； （b）灰度鉴别等级：≥7级； （c）最低照度：≤0.05lx。 （6）接口数量： （a）以太网电口：2路；10/100Mbps（自适应）； （b）以太网光口:2路；1000Mbps； | 台 | 2 | 参考 |
| 8 | 矿用本安型声光报警器 |  | （1）额定电压：DC12V； （2)工作电压范围：75%~110% （2）语音播放方式：循环式。 （3）语音报警声级强度：≥85dB(A)。 （4）光信号：黑暗处光信号可见距离≥20m。 （5）防爆类型：矿用本质安全型。 | 台 | 2 | 参考 |
| 9 | 矿用本安型电磁阀 |  | （1）额定电压：DC24V；工作电压范围：DC9V～DC26V。 （2）输入气压：0.2～0.8MPa 。 （3）通电时，电磁阀导通，动作时间小于2s, 断电时，电磁阀关闭，关闭时间小于4s。 （4）基本功能：正常工作状态下，一侧线圈得电则导通进气端与本侧出气端，反之导通另一侧进气端与出气端。 （3）防爆类型：矿用本质安全型。 （4）防爆标志：Ex ib I Mb。 | 套 | 4 | 参考 |
| 11 | 风门气动执行机构 |  |  |  |  |  |
| 12 | 风门气控箱 |  |  |  |  |  |
| 13 | 安装辅材 | 定制 | 辅材（跳线、安装板、气动接头等) | 套 | 1 |  |
| 14 | 备品备件 | 定制 | 各类配套防爆胶圈、胶垫、螺钉螺母、密封条等 | 批 | 1 |  |